PLANILHA 2

📌 Meta Descrição (para programador)
Informações Técnicas Mangueiras de Incêndio conforme ABNT NBR 11861. Tipos 1 a 5 em 15, 20, 25 e 30 m, certificados ABNT + Inmetro.
URL: www.mangueirasdeincendiobrasil.com.br/informacoes-tecnicas-mangueiras-incendio

# 📌 Informações Técnicas Mangueiras de Incêndio – ABNT NBR 11861

IMAGEM DO LOGO MIB EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

A MIB – Mangueiras de Incêndio Brasil fornece mangueiras certificadas ABNT + Inmetro. Este guia apresenta as Informações Técnicas Mangueiras de Incêndio conforme a ABNT NBR 11861, norma que define construção, pressões, ensaios e desempenho.

⚠️ A escolha correta garante aprovação em vistorias, segurança de pessoas e preservação do patrimônio.
✅ Ao adquirir sua mangueira de incêndio com a MIB, você tem a certeza de receber produtos certificados ABNT + Inmetro, com qualidade superior e suporte especializado do início ao pós-venda.

## 🔥 O que a NBR 11861 determina

- Diâmetros: Tipo 1 → 40 mm (1½”); Tipos 2 a 5 → 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”).

- Comprimentos oficiais: 15, 20, 25 e 30 m (⚠️ proibida a venda por metro).

- Pressões mínimas: trabalho, ensaio e ruptura definidas por tipo.

- Revestimentos: interno em borracha sintética; externo em poliéster, borracha nitrílica ou PVC reforçado.

- Identificação obrigatória: tipo, fabricante, lote, ano e certificação.

- Tolerância: comprimento efetivo ≥ 95% do nominal (ex.: 30 m → mínimo 28,5 m).

- Massa linear: limites estabelecidos pela norma.

- Alongamento sob pressão: ≤ 10% do comprimento.

- Torque de acoplamento: engates devem suportar esforço sem deformações ou vazamentos.

## 📋 Ensaios obrigatórios – NBR 11861 (19 testes)

- Hidrostático

- Ruptura

- Perda de carga

- Abrasão

- Flexão repetida

- Aderência entre camadas

- Estanqueidade

- Envelhecimento acelerado

- Ozônio

- Superfície quente

- Impacto

- Tração

- Rasgo

- Frio

- Dimensional

- Acoplamento

- Massa linear

- Alongamento sob pressão

- Torque de acoplamento

# 🔹 Modelos e Especificações Técnicas (ABNT NBR 11861)

## 🏠 Predyflex – Tipo 1 (Residencial)

| IMAGEM 1

- Uso: edifícios residenciais e hidrantes de uso restrito a moradores

- Diâmetro interno: 40 mm (1½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho (máx.): 10 kgf/cm²

- Pressão de ensaio hidrostático: 20 kgf/cm²

- Pressão mínima de ruptura: 30 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha sintética vulcanizada, resistente à água potável

- Revestimento externo: tecido de poliéster de alta tenacidade

- Observação: uso restrito, não indicado para Corpo de Bombeiros

## 🏢 Superflex – Tipo 2 (Comercial e Bombeiros)

| IMAGEM 2

- Uso: prédios comerciais, depósitos, indústrias leves, brigadas particulares e Corpo de Bombeiros

- Diâmetros internos disponíveis: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho (máx.): 14 kgf/cm²

- Pressão de ensaio hidrostático: 28 kgf/cm²

- Pressão mínima de ruptura: 45 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha sintética preta aderente à trama

- Revestimento externo: poliéster de alta tenacidade, com resistência à abrasão

- Observação: homologado para uso em emergências profissionais

## ⚓ Superflex Capa Dupla – Tipo 3 (Naval/Industrial)

| IMAGEM 3

- Uso: setor naval, estaleiros, plataformas marítimas, refinarias e indústrias pesadas

- Diâmetros internos disponíveis: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho (máx.): 15 kgf/cm²

- Pressão de ensaio hidrostático: 30 kgf/cm²

- Pressão mínima de ruptura: 60 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha sintética especial aderente à camada têxtil

- Revestimento externo: dupla capa de poliéster de alta tenacidade, reforçada para abrasão

- Diferencial: maior durabilidade em ambientes úmidos, salinos e de alto impacto

## 🏭 Plastflex – Tipo 4 (Industrial Severo)

| IMAGEM 4

- Uso: indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas e locais com agentes agressivos

- Diâmetros internos disponíveis: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho (máx.): 14 kgf/cm²

- Pressão de ensaio hidrostático: 28 kgf/cm²

- Pressão mínima de ruptura: 45 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha sintética vulcanizada aderente

- Revestimento externo: PVC reforçado com borracha nitrílica de alta resistência

- Resistência adicional: contato com derivados de petróleo e solventes químicos

## 🔥 Ruberflex – Tipo 5 (Industrial Extremo e Bombeiros)

| IMAGEM 5

- Uso: refinarias, petroquímicas, portos, aeroportos e Corpo de Bombeiros em operações críticas

- Diâmetros internos disponíveis: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho (máx.): 14 kgf/cm²

- Pressão de ensaio hidrostático: 45 kgf/cm²

- Pressão mínima de ruptura: 55 kgf/cm² (ajuste conforme NBR 11861 para este tipo)

- Revestimento interno: borracha sintética especial resistente a altas temperaturas

- Revestimento externo: borracha nitrílica de alta performance, resistente a óleos e combustíveis

- Reforço: fios têxteis sintéticos de alta tenacidade

- Diferencial: máxima robustez para cenários de risco elevado, inclusive em contato com derivados inflamáveis

## 📊 Tabela Comparativa – Pressões NBR 11861 (compacta)

| Tipo | Ø (mm/pol.) | Trabalho | Ensaio | Ruptura | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Predyflex | 40 (1½”) | 10 | 20 | 30 | Residencial |
| 2 – Superflex | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 14 | 28 | 45 | Comercial / Bombeiros |
| 3 – Superflex CD | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 15 | 30 | 60 | Naval / Industrial |
| 4 – Plastflex | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 14 | 28 | 45 | Químico / Petroquímico |
| 5 – Ruberflex | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 14 | 42 | 45 | Bombeiros / Extremo |

⚠️ Comprimentos normatizados: 15, 20, 25 e 30 m

## 📊 Tabela Técnica + Visual (Catálogo MIB – versão compacta)

| Tipo | Ø (mm/pol.) | Trab. | Ensaio | Rupt. | Along. | Massa | Torque | Abr. | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Predyflex | 40 (1½”) | 10 | 20 | 30 | ≤10% | NBR | NBR | ≥ ciclos | Residencial |
| 2 – Superflex | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 14 | 28 | 42 | ≤10% | NBR | NBR | ≥ ciclos | Comercial / Bombeiros |
| 3 – Superflex CD | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 15 | 30 | 45 | ≤10% | NBR | NBR | Alta | Naval / Industrial |
| 4 – Plastflex | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 14 | 28 | 42 | ≤10% | NBR | NBR | Quím./Abr. | Químico / Petroquímico |
| 5 – Ruberflex | 40 / 65 (1½” / 2½”) | 14 | 42 | 63 | ≤10% | NBR | NBR | Máx. | Bombeiros / Extremo |

## ❓ FAQ – Informações Técnicas Mangueiras de Incêndio

- Quais comprimentos existem? → 15, 20, 25 e 30 m

- Posso comprar por metro? → Não, proibido pela NBR 11861

- Todas têm certificação? → Sim, ABNT + Inmetro

- Qual modelo residencial? → Tipo 1 (Predyflex)

- Qual a mais robusta? → Tipo 5 (Ruberflex)

## 📌 Conclusão

As Informações Técnicas Mangueiras de Incêndio da MIB seguem integralmente a ABNT NBR 11861. Cada modelo é submetido a 19 ensaios obrigatórios e atende pressões, comprimentos e revestimentos normatizados. Do uso residencial ao industrial extremo, as mangueiras MIB oferecem segurança, desempenho e conformidade legal.